BAB III

METODOLOGI PENILITIAN

  - Diagram Alir

Mulai

Studi Literatur

Persiapan alat uji

Pengujian alat

Pengambilan data

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

  - Waktu dan Tempat Penelitian

Pengujian studi destilasi air laut tenaga surya menggunakan basin bertingkat banyak menghasilkan air bersih dan garam dilakukan di ruangan terbuka di kampus tiga Universitas Bung Hatta tepatnya  di belakang Laboratorium Teknik Mesin pada bulan April 2017 sampai bulan Mei 2017.

  - Alat dan Bahan Yang Digunakan Dalam Penelitian

    - Bahan Untuk Pengujian

- Air Laut

Air laut yang digunakan dalam pengujian menggunakan air laut yang diambil di lautan Hindia Air Tawar Padang. Syarat pengambilan air laut harus jauh dari pantai dan muara sungai karena kadar garamnya lebih rendah dan sebaiknya diambil pada saat hari tidak hujan karena dapat mempengaruhi garam yang terkandung pada air laut.

    - Alat Yang Digunakan

- Data Logger

Data logger merupakan alat yang digunakan untuk merekem data, yaitu perangkat elektronik yang dipakai untuk mencatat data yang berkelanjutan, perangkat ini dihubungkan dengan sebuah sensor. Sensor yang digunakan adalah suhu (temperatur), kecepatan angin, dan solari meter.

Gambar 3.2 Data Logger (Sumber Data Pribadi)

- Pyranometer atau Solarimeter

Pyranometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh radiasi cahaya pada permukaan bidang dengan satuan W/m². Untuk pembacaan digunakan data logger.

Gambar 3.3 Pyranometer (Sumber Data Pribadi)

- Termokopel Tipe K

Termokopel tipe K berfungsi untuk mengukur temperatur plat penyerap dan temperatur air. Untuk pembacaannya digunakan data logger.

Gambar 3.4 Termokopel Tipe K (Sumber Data Pribadi)

- Glass Ukur

Gelas ukur berfungsi untuk mengukur jumlah air bersih yang dihasilkan.

Gambar 3.5 Glass ukur (Sumber Data Pribadi)

  - Gambar Alat Uji

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Gambar 3.6 Alat Uji Destilasi Surya Satu Kemiringan dengan basin bertingkat banyak

3.4.1 Bagian – bagian alat uji :

- Plat penyerap.

Plat penyerap berfungsi sebagai penyerap energi matahari yang dipergunakan untuk memanaskan fluida (air laut ) sehingga terjadi penguapan, bahan plat penyerap yang digunakan adalah aluminium dengan ukuran 80 cm x 90 cm dan ketebalan 1 mm. Dipilih bahan aluminium dengan pertimbangan sebagai berikut: konduktivitas termal tinggi yaitu 211 W/m.0C, absorpsivitas tinggi, mudah dibentuk dan murah didapat dipasaran. Plat penyerap diberi warna hitam dengan tujuan supaya absorpsivitas bertambah tinggi.

Gambar 3.7 Plat Penyerap

- Isolasi

Fungsi dari isolasi yaitu agar panas bisa bertahan didalam kolektor dan tidak langsung hilang ke lingkungan. Kolektor ini di isolasi dengan glass woll di bawah plat penyerap lalu dilapisi sisi luarnya dengan menggunakan aluminium foil agar lebih baik untuk menahan panas atas  pertimbangan mudah didapat dan biasanya digunakan untuk isolasi AC,bisa menahan panas dengan baik dengan konduktifitas termal 0.32 W/m.oC pada temperatur 0oC. Ukuran isolasi adalah 80 cm x 90 cm dengan tebal 3 cm.

Gambar 3.8 Isolasi

- Rangka basin

Fungsi utama dari rangka basin adalah menahan berat atau beban dari basin. Bahan rangka penyangga yang digunakan adalah kayu dengan ketebalan 1 cm. Bahan dipilih karena pertimbangan sebagai berikut, cukup kuat,  cukup kaku, ringan, mudah dalam proses perakitan, tetapi tidak dan mudah di dapatkan.

Gambar 3.9 Rangka basin

- Rumah kaca

Rumah kaca dipilih dengan ketebalan kaca 5 mm dengan pertimbangan absorbsivitas rendah, transmisivitas tinggi, tahan panas pada temperatur tertentu, dan mudah didapat dipasaran. Dimana kaca berfungsi sebagai pelindung dari kotoran, penerus radiasi matahari ke plat penyerap, tempat air laut pada basin pertama serta tempat terjadinya kondensasi.

Gambar 3.10 Rumah kaca

- Dudukan kolektor

Fungsi dudukan kolektor adalah sebagai penyangga dari kolektor yang berfungsi untuk menahan beban dari kolektor.

Gambar 3.11 dudukan Kolektor

- Kanal.

kanal berfungsi sebagai saluran kondensasi dari kaca penutup yang ditempel pada bagian samping dalam. Bahan yang dipilih untuk kanal adalah kaca polos bening dengan ketebalan 3 mm dan kerugian aliran diabaikan.

Gambar 3.12 kanal air

- Botol penampung air tawar

Botol penampung air berfungsi sebagai penampung air tawar yang di hasilkan oleh alat kerja. botol yang di pilih adalah botol air mineral, karena mudah di dapatkan dan tidak membutuhkan biaya banyak.

Gambar 3.13 botol penampung air tawar

- Galon air

Galon air berfungsi untuk menyimpan air sebelum di masukan ke dalam basin, galon yang di gunakan adalah galon air mineral pertimbangan mudah di dapatkan.

Gambar 3.14 Galon air

- Bangku

Bangku berfungsi sebagai dudukan galon supaya air di dalam galaon bisa bersirkulasi ke dalam basin secara otomatis, bangku di pilih karena mudah di dapatkan.

Gambar 3.15  Bangku

  - Prinsip Kerja Alat

Radiasi matahari menembus rumah kaca dan mengenai permukaan dari plat penyerap, maka plat penyerap akan panas , dan energi panas dari plat penyerap akan memanasi air laut yang ada di dalam basin yang terbuat dari kaca. Air akan menguap dan ter tahan di bagian dalam rumah kaca. Oleh karena temperatur udara didalam rumah kaca lebih tinggi dari pada temperatur lingkungan, maka terjadi kondensasi yaitu uap berubah menjadi cair dan melekat pada rumah kaca bagian dalam. Cairan (air bersih) akan mengalir mengikuti kemiringan rumah kaca dan masuk kedalam kanal, terus mengalir ketempat penampungan air bersih. Sedangkan Untuk menghasilkan garam dilakukan pemanasan secara terus menerus dari pagi, sore dan malam setiap hari sampai air laut dalam basin habis, garam akan tertinggal di dalam basin.

Ta

TW

TP

TSV

TK

Gambar 2.16 Temperatur yang akan di ukur

3.6       Prosedur Pengujian

- Menyiapkan semua alat ukur yang akan digunakan serta mengkalibrasikannya sesuai dengan standar penggunaannya.

- Memasang alat ukur pada instalasi pengujian dengan baik dan benar sehingga diperoleh hasil yang benar dan akurat.

- Memasukan air laut pada alat destilasi surya.

- Melakukan  pengamatan pada alat ukur yang telah dipasang.

- Dimana data tersimpan secara otomatis di data logger per 5 menit sekali, penambahan dan pengambilan air dilakukan 30 menit sekali.

- Penelitian dimulai dari jam 08.00 – 17.00.

  - Variabel Yang Diukur

- Variabel tetap :

- Pengambilan data dilakukan setiap 5 menit

- Pengujian dilakukan sampai selesai.

- Variabel tidak tetap :

- Temperatur lingkungan (Ta)

- Temperatur plat penyerap (Tp)

- Intensitas radiasi matahari (IT)

- Temperatur penguapan (Tsv)

- Temperatur air laut dalam bak (TW)

- Temperatur kaca (Tk)

- Massa air tawar yang dihasilkan (Ma)

- Massa garam (Mg)

| waktu | Temperatur ‘C |  |  |  |  | IT (W/m²) | Ja (ml) | Mg (gr) | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tp | Tw | Tsv | Tk | Ta |  |  |  |  |
| 08.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumblah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 3.1 Pengambilan data destilasi

Keterangan :

- Ta  = Temperatur lingkungan ( oC)

- Tp = Temperatur plat penyerap ( oC)

- IT  = Intensitas radiasi matahari ( oC)

- Tsv  = Temperatur penguapan ( oC)

- TW  = Temperatur air laut dalam bak ( oC)

- Tk  = Temperatur kaca ( oC)

- Ma = Jumlah air tawar yang dihasilkan ( ml)

- Mg = Massa garam ( gram)

Tabel 3.2 Hasil pengolahan data

| Waktu | Qin (W) | UlW/m2 | QLosses (W) | Qu(W) |  |  | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pengolahan data

  - Menghitung energi radiasi matahari yang sampai ke plat penyerap (Qin), di gunakan persamaan

Qin = α . IT . Ac

Dimana : 	α   =  Absorpsivitas plat penyerap

IT   =  Intensitas radiasi matahari ( W/m2 )

Ac = Luas plat penyerap ( m2 )

  - Menghitung energi yang hilang dari kolektor ( QLosses ), di gunakan persamaan

QLosses = UL . Ac . ( Tp – Ta )

Dimana : ULosses = Koefisien perpindahan panas total ( W /  m2.oC )

= Ue + Ub + Ut

Tp = Temperatur plat penyerap ( oC )

Ta = Temperatur lingkugan ( oC )

  - Menghitung energi yang berguna pada destilasi air laut ( QU ), di gunakan persamaan

QU = Ac (IT .  ) – ULosses (Tp – Ta)

Qu = Qin - Q losses

Dimana :  Qin = Energi radiasi yang sampai ke plat penyerap ( Watt )

QLosses = Energi yang hilang dari kolektor ( Watt )

  - Menghitung efisiensi Kolektor ( τk), di gunakan persamaan

τk=   x 100%   ( % )

Dimana : Qu = Energi yang berguna pada destilasi air laut ( Watt )

Qin = Energi radiasi yang sampai ke plat penyerap ( Watt )

  - Menghitung efisiensi Destilator, di gunakan persamaan

Dimana:  hfg = Panas laten untuk penguapan ( kj / kg )

m = Massa total air suling ( kg )

t    = Lama waktu pengujian ( dtk )

IT   = Intensitas radiasi matahari ( W / m2 )

Ac = Luas plat penyerap ( m2 )

Yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah:

- Hubungan antara waktu, intensitas radiasi matahari ( IT) dan produktivitas kondensat (ml)

- Hubungan antara waktu, intensitas radiasi matahari ( It ) dan produktivitas larutan garam (ml)